- 测绘工程技术在不动产测量中的实践应用

- 摘要：测绘工程技术是不动产测量数据获取的中心要义保持，决定不动产确权、登记的工作质量与工作效率，本文以西安市雁塔区2024年不动产确权登记测绘项目为开展案例，联系项目实操进程和实测数据，分析GNSS定位、全站仪测绘、三维激光扫描技术在不动产测量中的施行主要节点，提炼技术被使用中存有的精度把控、数据融合在一起、人员实操等要点问题，自技术方案改善、数据系统搭建、专业能力开展培养三个角度拿出应对措施，给测绘工程技术在不动产测量中的规范化用赋予实操按照。

- 关键词：测绘工程技术；不动产测量；实践应用；精度控制；雁塔区案例

- 引言

- 不动产测量是不动产管制的根基工作，涵盖其中界址点测定、权属界线测绘、面积量算等内容对数据精度和工作效率规定很高。传统人工测绘方法已无法顺应现代不动产测量的多样、高精度需求，测绘工程技术的更新为它开辟了新途径。本文以西安市雁塔区2024年不动产确权登记测绘项目为事例，立足于项目体验和实测数据，考察测绘工程技术在不动产测量中的实践用法，剖析其中的现实问题并给出应对措施，为同类项目的施行参照。

- 1、西安市雁塔区不动产测量项目案例与技术应用实践

- 以西安市雁塔区2024年不动产确权登记测绘项目为中心，还原项目作业背景之下、手段用程序和实测数据，明晰测绘工程技术在不动产测定中的场景与借鉴意义，从今往后现象剖析打下开展根基。

- 1.1项目基本概况与作业技术要求

- 西安市雁塔区2024年不动产确权登记测绘项目牵扯到辖区电子城街道、小寨路街道，作业范围6.2平方公里，涵盖其中老旧居民楼56栋、新建商业综合体3栋、城中村宅基地782宗，主要作业内容为做不动产界址点收集、权属界线画出、建筑面积与宗地面积量算，给辖区不动产统一确权登记给出测绘成果。项目技术手段按照不动产测量规范，界址点平面位置中误差≤±5cm，房屋建筑面积量算中误差≤±0.2㎡，宗地面积量算中误差≤±0.1㎡，项目总体作业工期规定40天。该一个项目牵扯到建筑较密区、城中村零星片区、商业建筑区三类典型场景，需要使用测绘工程技术联合作业，是测绘工程技术在不动产测量之中被使用的开展案例。

- 1.2核心测绘工程技术的应用流程与实测数据

- 本项目按前述每一个都作业场景适配了三类主要的部分测绘工程手段，各手段用过程规范又实测数据都有作业期望，城中村宅基地片区采用北斗三号GNSS接收机开始以前界址点收集，静态观测时长15分钟，动态采样间隔1秒，共完结782宗宅基地界址点测定，实测界址点平面中误差为±2.3cm；老旧居民楼片区采用徕卡TS60全站仪，以极坐标法施测，测站间距≤80米，完结56栋楼3216套住宅碎部点收集，房屋边长中误差±1.9cm，面积量算中误差±0.15㎡；新建商业综合体采用法如FocusS70三维激光扫描仪，扫描分辨率3mm@10m，收集点云数据1.5亿个，提取异形区域界址点与该空间尺寸，面积量算中误差±0.18㎡。三类手段联合用，到最后在38天完结悉数作业内容，实测数据都有准，体现的是测绘工程手段在不动产测定中的实操借鉴意义。

- 1.3测绘工程技术的应用适配性与实践价值

- 本项目之中测绘工程技术的适配性应要用，应对固有测绘手段在不动产测量之中的效率低、精度把控难等问题，显露了它的施行价值。北斗三号GNSS定位技术适配城之中村开阔又零星的作业场景，单宗宅基地测量耗时从传统人工的45分钟缩短至10分钟，它的服务工作效率抬升80%以上；全站仪测绘技术抗干扰能力强，适配老旧居民楼建筑较密、通视条件数目上偏少的场景，获取房屋细部特性点，确保了权属界线的准确性；三维激光扫描技术给了非接触式测定，适配商业集成体异形结构多、空间繁杂的特点，完整而且还还原建筑三维形态，克服了传统测量很难准确量算异形部位的难题。三类技术的专门面向于性适配，达到了作业效率与此数据精度的双向提高，为着不动产确权登记工作给与了可靠的数据保持。

- 2、测绘工程技术在不动产测量应用中的核心问题分析

- 2.1复杂场景技术参数适配不当，精度把控存在短板

- 在西安市雁塔区项目作业过程期间，发现繁杂场景前提条件下手段参数适配不当是造成测定误差起伏的要点问题，是行业共性不足之处。项目中电子城街道一部分高层居民楼周边，因高楼遮挡形成多路径作用，启动前未调节GNSS接收机参数，致使一部分界址点实测平面中误差达±6.5cm，超过规定；商业综合体中庭处，三维激光扫描到来之前未增加扫描站数，致使一部分处点云数据欠缺，后期需补测耗时3天。最主要因素是测定人员未依照着存在关联的理论基础现场场景动态调节手段参数对繁杂场景环境之下的手段适用主要环节把控不够充足，与此同时很缺乏协调统一的场景-参数适配准，致使精确度把控存在着随机性，左右着测定成就质量。

- 表1        西安市雁塔区不动产测量项目复杂场景参数适配误差统计

| 测量场景 | 使用技术 | 初始参数设置 | 实测误差 | 技术要求误差 | 误差超标占比 | 整改耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高层居民楼周边 | 北斗三号GNSS | 静态观测15min，无CORS站辅助 | ±6.5cm | ≤±5cm | 32% | 2.5天 |
| 商业综合体中庭 | 三维激光扫描 | 扫描站数8个，分辨率3mm@10m | 点云缺失率18% | 点云缺失率≤5% | 13% | 3天 |
| 城中村林地片区 | 徕卡TS60全站仪 | 测站间距100m，单次后视 | ±3.2cm（边长） | ≤±2cm（边长） | 28% | 1.5天 |

- 2.2多技术数据格式不统一，数据融合效率与质量偏低

- 本项目给出了用GNSS、全站仪、三维激光扫描三类手段，各手段数据格式不一致，导致了数据融合速度低且存有质量隐患，此种现象在行业中大部分都存在。项目内GNSS数据为SHP格式，全站仪数据为DAT格式，三维激光扫描数据为LAS格式，现在作业系统无一致的数据接口，需要设置2名技术人员探讨人工格式转化，耗时5天，且转化后显现坐标移动，移动量±4.2cm，需要重新核对修正；在同一时间上多源数据综合后欠缺一致的质量校验尺度，属性数据没有也影响了权属界线画出与面积量算的连贯性。该现象的主要是欠缺适配不动产测定的一致数据架构模式，数据接口与综合尺度不一致，从而导致了多手段联合作业的优点很难起到。

- 表2     西安市雁塔区不动产测量项目多技术数据格式及融合问题统计

| 测绘技术 | 数据格式 | 数据体量 | 人工转换耗时 | 融合后问题类型 | 问题数量 | 修正耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北斗三号GNSS | SHP | 1.2GB | 1.5天 | 坐标偏移 | 2处 | 0.5天 |
| 徕卡TS60全站仪 | DAT | 0.8GB | 1天 | 属性数据缺失 | 12条 | 1天 |
| 法如Focus S70三维激光扫描 | LAS | 15.6GB | 2.5天 | 点云与矢量数据不匹配 | 3处 | 3.5天 |
| 合计 | -- | 17.6GB | 5天 | -- | 17项 | 5天 |

- 2.3测绘设备配置不均且维护滞后，设备精度稳定性不足

- 项目作业内部暴露了测绘设备配备与养护的行业共性问题，影响技术适用结果之差，项目施行单位基层作业班组设备配备差别大，一部分班组配备新徕卡TS60全站仪，而一部分班组仍使用超7年的全站仪，它的测角精度从原±2″降低到±5″，测距误差扩大，在老旧小区丈量中显现数据偏差；设备日常养护校准滞后，一部分GNSS接收机未按期望校准，从而导致了城中村片区一部分界址点收集数据显现系统误差，基层班组无专业设备维修人员，设备显现小故障后需返厂维修，耽误作业工期大约为2天，设备准确性平稳性欠缺成了技术适用的主要制约要素。

- 2.4专业人员综合实操能力不足，技术应用规范性欠缺

- 西安市雁塔区项目作业过程期间，暴露出测绘专业人员实操能力有所不足的现象，技术被使用规范性不足左右着作业效率和数据质量。项目开始以前，一部分基层测量人员只是把握单个装置操控对GNSS数据后处理软件灵活地运用不熟，未对收集的界址点数据开展投影改正和误差平差，引发首批120宗宅基地数据发生偏差；一部分人对三维激光扫描点云数据处理手段理解不够，噪点剔除不彻底，致使前期提取的界址点存在着偏差，返工率达15%。根本问题就是行业内基层人员训练多倾向单个设备操控，缺少多技术联合用到与数据处理的系统研习，与此同时实操考核举措不完备，造成技术适用规范性无法保证。

- 3、测绘工程技术在不动产测量应用中的问题解决策略

- 联系西安市雁塔区2024年不动产测定项目的开展体验，自手段办法、数据系统、人员培育三个方面，给出可行的应对措施，助力推进测绘工程手段在不动产测定行业的规范、有效被使用。

- 3.1制定场景化技术参数适配规范，强化全流程精度把控

- 专门面向于场景技术参数不合的问题，需要融合不动产测量典型场景，制订技术参数适配规范，提高全流程精度把控。根据西安市雁塔区项目的整改工作体验，按建筑较密区、开阔零星区、繁杂建筑区三类典型场景，厘清GNSS、全站仪、三维激光扫描技术的要点参数期望，比方说建筑较密区GNSS采用RTK+CORS站组合方式，观测时长到20分钟，全站仪测站距离到≤60米；在同一时间上搭建“现场踏勘-参数设置-过程中校验-成果复核”的全流程精度管控机制，每一回完结一个片区的测定，马上展开数据精度抽检，抽检比例多余10%，发觉误差超标立刻整改，以流程上保证测定精度的稳定性。

- 3.2搭建不动产测量统一数据管理平台，提升数据融合效率

- 专门面向于多技术数据格式不一致、融合效率低的现象，需要创建适配不动产测定的一致数据管制系统，达到多源数据的规范化处理与相结合。系统需要搭建起统一的数据接口，支撑SHP、DAT、LAS等主要测绘数据格式的自动转化，促成GNSS、全站仪、三维激光扫描等数据的一键导入；内置相结合与误差平差模块，它能自动来完成多源数据的坐标契合、属性联系与误差修正，将数据融合时间缩短；与此同时增加了数据质量自动校验功能对相结合后数据的坐标精确度、属性完整性、逻辑一致性开展校验，自动标明为问题数据，来保障数据相结合质量，起到多技术联合作业的优点。

- 3.3建立设备全生命周期管理体系，优化设备配置与维护

- 专门面向于设备配备不均、养护滞后的问题，需要创建测绘设备全生命周期管理体系，达到设备配备协调统一、养护传统化。根据不动产测定作业需求，安排基层班组协调统一设备配备清单，按作业场景给班组配齐适配的GNSS接收机、全站仪等主要装置，循序渐进地淘汰大于8年且精确度不合格的老旧装置；创建起装置日常维护校准制度，规定全站仪、GNSS接收机每一回开展一次现场校准，每年送专业机构检定，然后再在作业单位配备专职装置维修人员，处理日常小问题，减少装置返厂维修率；创建起装置使用台账，登记装置使用、校准、维修信息，达到装置全过程可追溯，保证装置精确度平稳。

- 3.4构建系统化人才培养体系，强化技术应用规范性考核

- 专门面向于专业人员集成实操能力不够充足的现象，需要创建起系统化的人才培育体系，与此同时加强技术用规范性考核，提高从业人员专业能力。联系行业需求同项目实操规定，安排分层分类培训计划对基层人员铺开实施“装置操控+数据处理+场景适用”的系统化培训，讲解多技术联合工作很重要点与繁杂场景处治办法；对技术骨干进行进阶研习，涵盖其中数据管制平台操控、点云数据处理等内容，与此同时创建起严格的实操考核同岗位认证举措，把装置操作规范性、数据处理准确无误、场景参数适配能力放进考核范围，考核合格后方上岗，借助以考促学、以考促练，用以保证测绘工程技术手段在不动产测定中被使用规范。

- 结语

- 西安市雁塔区2024年不动产确权登记测绘项目的推行，证明了GNSS、全站仪、三维激光扫描等技术的适用价值和适配性。与之相仿，该项目也暴露了场景参数适配不妥、多源数据融合不畅、人员综合能力欠缺等行业共性现象。面向这类现象，利用拟定场景化参数适配规范、搭建起统一数据管理平台、创建形成规范化人才培养体系等措施，能促进测绘工程技术在不动产测定中的规范化使用。在将来的日子里，不动产测定需要促进测绘工程技术与实操场景的深度融合，改善技术应用办法与管控系统，给不动产管理事务赋予准确、工作效率高的测绘支持，助推推进不动产确权登记工作的铺开施行。

- 参考文献：

- [1]吴立沛.测绘工程技术在不动产测量中的实践应用[J].住宅与房地产,2025,(27):125-128.

- [2]陈宗虎.浅谈测绘工程技术在不动产测量中的实践应用[J].低碳世界,2025,15(07):49-51.

- [3]张硕.测绘工程技术在不动产测量中的实践应用研究[J].科技视界,2025,15(16):70-72.

- [4]杨振华.测绘工程技术在不动产测量中的实践应用[J].中国信息界,2024,(07):122-124.

- [5]黄栢能.测绘工程技术在不动产测绘中的实践应用[J].中华建设,2024,(05):103-105.