摘要：古交市河口镇紫金沟崩塌位于任太生住户东侧，坡高4.11～6.09m，坡度46°～74°，威胁坡下1户16间房及过往行人生命财产安全。本文在1/200地形测量和地质灾害调查的基础上，对项目区地质环境条件进行梳理，从降雨入渗、冻融循环、坡脚开挖、管线渗水四个方面分析崩塌形成的机理，根据稳定性评价确定治理工程等级为Ⅱ级。经过方案比选，采用以圆形灌注桩为主受力结构，筏板基础与桩板墙共同组成整体挡护，排水和路面硬化以及全过程监测的综合治理方案，按坡面清理、平台浇筑、桩筏支护、排水与路面配套的顺序施工。该方案支挡可靠、扰动小，可为黄土丘陵区小型崩塌应急治理提供参考。

关键词：崩塌；地质灾害治理；抗滑桩；稳定性分析；施工图设计

中图分类号：P642

0 引言

黄土丘陵区地形起伏大，城镇和乡村的道路、住宅大多沿坡脚分布，人工开挖出很多高度不高、临空的边坡。此类边坡紧邻房屋、道路，岩土体松散，在降水、冻融作用下变形现象隐蔽，一旦失稳就造成灾难。由于场地、经费等原因，小型崩塌治理不能照搬大型地质灾害的工程模式，在查明原因的基础上选择合适的方案。该类崩塌规模小，但紧贴住户日常活动范围，施工过程中还要保证既有房屋和道路的安全，治理设计对方案比选、施工时序的要求更高。已有研究从崩塌勘查要点、深层锚固和生态护坡施工等角度展开实践，村庄崩塌治理案例显示清理、支挡、排水和监测组合的思路比较适用，山区边坡治理经验也表明方案比选和动态设计对治理效果起着决定性的作用[1][2][3]。下面以古交市河口镇紫金沟崩塌为对象，结合地形测量和地质灾害调查，分析其形成机理及稳定状况，给出综合治理施工图设计，为黄土丘陵区小型崩塌应急治理提供思路。

1 项目区地质环境条件

1.1 气象水文

紫金沟位于古交市东北约8.5km处，东距太古高速4.2km，交通比较方便。区域属于暖温带大陆性气候，多年平均降水量为419.4mm，降水主要集中在6-8月份，占全年降水量的56%。2021年10月曾出现四天累计降雨206.5mm的极端强降雨，雨水沿松散坡体快速下渗，是诱发崩塌的重要外因。降水年内分配集中、单次降雨强度大，坡面无植被覆盖，地表径流形成快，给坡体短时大量进水创造了条件。

1.2 地形地貌与地层岩性

项目区属于黄土丘陵区，微地貌为高陡斜坡带，地势南高北低，最大相对高差7.92m。崩塌下方高程954.76～954.83m，道路高程958.87～960.92m，坡体相对高差4.11～6.09m，坡面裸露。出露地层由上至下为第四系全新统人工填土、上更新统黄褐色粉土、中更新统粘土夹砾石层。粉土结构松散，大孔隙发育，垂直节理明显，遇水易崩解软化。粘土夹砾石层密实程度不均匀，砾石被流水冲刷后容易形成凹腔，为上部土体悬空提供空间。

1.3 地质构造与人类工程活动

区域地质构造简单，地震动峰值加速度0.15g，抗震设防烈度Ⅶ度。地下水属于第四系松散岩类孔隙水，埋深大于20m，对坡体稳定以及基础开挖影响不大。人类工程活动主要有两种，铺设饮水管道时切割路面混凝土，新旧路面接缝成了雨水持续入渗的通道。坡前房屋建设使坡脚被开挖，削弱了坡体下部支撑。

2 崩塌发育特征与形成机制

2.1 崩塌发育特征

崩塌体宽约32m，高4.11～6.09m，厚约1.8m，体积约125.8m³，属于滑移式崩塌。崩塌物为人工填土、建筑垃圾，目前仍然堆放在坡下房屋顶部，给房屋增加了荷载。崩塌上半段临空直立约1.5m，造成道路东侧围墙坍塌、陈乃正家房屋严重变形，任太生家房屋中部沉降、多处裂缝。崩塌后缘与道路之间变形还没有结束，在降水和冻融的作用下还会继续扩展。

2.2 崩塌形成机制

降雨入渗是崩塌的主要诱发因素。粉土大孔隙、垂直节理给雨水提供快速通道，强降雨之后坡体含水量迅速增大，土体自重增大，颗粒间黏聚力、摩擦强度降低，雨水沿新旧路面接缝集中渗入又使地基土不断软化。春季冻融循环加大了坡体结构破坏的程度，孔隙水冻结膨胀、融化之后土体变得疏松，反复作用使坡体表面裂缝向深处发展。

地形、地层组合给失稳提供临空条件。坡体近似直立，坡度为46°～74°，上部粉土疏松多孔，下部砾砂被淘蚀后退形成直立坎，上部土体失去支撑后处于悬空状态，变形由坡脚向坡顶逐步发展。坡脚开挖、管道切割破坏了坡体原有的应力平衡，路面整体受力被切断。切坡卸荷之后坡体应力重新分布，临空面附近应力集中，卸荷裂隙在降雨、风化、振动的作用下不断延伸，坡体在自重作用下长期蠕变，最后沿临空面发生滑移式崩塌。该种多因素叠加、随着时间逐渐发展而致灾的过程与边坡地质灾害致灾因素分析的一般认识是一致的[4]。

2.3 稳定性评价

将坡体变形和崩塌稳定性判别标志逐个对比，坡体已经出现了临空直立、围墙坍塌、房屋开裂、沉降等标志，判定崩塌体目前稳定性差，叠近汛期再次失稳的可能性大，治理工程等级定为Ⅱ级。在定性判别基础上，用传递系数法对坡体稳定性进行验算，沿主剖面划分计算条块，分别计算自重、自重+降雨、自重+地震三种工况下的稳定系数，抗剪强度参数根据粉土和人工填土的室内试验结合地区经验取值。计算结果表明，降雨工况下坡体稳定系数小于规范要求的安全标准，与定性判断结果一致，说明坡体在汛期再次失稳的可能性较大。治理设计以人本主义为指导思想，防治结合，安全可靠，经济合理为原则，设计工况为自重、降雨、地震荷载组合，设计安全系数取1.25。

3 治理工程设计方案

3.1 治理思路与方案比选

治理重点在于恢复坡体下部支撑、控制坡体变形，恢复道路通行。根据坡体紧靠房屋、作业面狭窄、缺少土方外运条件的特点，对三种方案进行比较，见表1。

表1 治理方案比选

| 方案 | 主要措施 | 适用性分析 |
| --- | --- | --- |
| 削坡减载 | 放缓坡率，清除上部松散土体 | 需要较大外运场地，坡顶紧邻道路与房屋，开挖易诱发新的变形 |
| 重力式挡土墙 | 坡脚砌筑重力式挡墙 | 坡脚空间有限，基础埋深受限，墙体易随坡体整体变形 |
| 桩筏支挡 | 灌注桩穿过潜在滑移面，筏板连桩，桩板墙挡土 | 支挡可靠，可分段人工施工，对坡体扰动小，适合狭窄场地 |

经过比选，以抗滑桩为主、筏板基础和桩板墙共同组成的桩筏支挡方案，排水、路面、监测工程配套。该方案受力路径清楚，桩身、筏板可以现场分段浇筑，人工开挖桩孔对坡体扰动小，施工振动、噪声均小于大型机械作业，适合于靠近住户的施工环境。

3.2 坡面清理与施工平台

坡面清理人工加小型机械自上而下、分区分段清除崩塌堆积体和松动土体，清理一片、验收一片。填方作业面修整成高度约40cm的台阶，台阶面平整、搭接紧密，清理和台阶修整工程量为120.71m³。清理验收之后浇筑C30素混凝土施工平台，平台顶部高程957.7m，混凝土用量约52.63m³，给桩孔开挖、钢筋作业提供稳定的作业面，同时对坡脚形成临时反压。平台边缘设临时排水坡，将坡面来水引离作业面，防止积水影响桩孔施工。

3.3 抗滑桩与筏板基础

沿路面下方设置9根圆形灌注桩，桩径为0.8m，桩间距为3.0m，桩长为11～13m，桩端嵌入稳定地层，抗滑力矩满足设计安全系数。桩身分为受荷段和锚固段，滑动面以上受荷段承受坡体下滑推力，滑动面以下锚固段依靠桩周地层侧向抗力保持桩身平衡，将推力传到下部稳定地层。桩孔采用人工开挖，隔桩跳打，先施工单号桩，桩身达到强度后再施工双号桩，防止相邻桩孔同时开挖引起坡体失稳。每开挖1m设一道钢筋混凝土护壁，随挖随护。桩身主筋为HRB400级φ32钢筋，桩顶至路面标高段断面为0.8m×0.8m方桩，与筏板基础连接。桩顶设厚0.4m的钢筋混凝土筏板基础，筏板利用整体刚度把各个单桩联结成排架结构，可以避免个别桩位受力过大，也可以适应桩间微小的变形差异，使路面荷载和坡体推力均匀传递到各个桩上。

3.4 桩板墙与封闭挡护

筏板上方、桩间空隙部位设置桩板墙，墙高0.3～2.8m，墙厚30cm，沿坡面走向布置并与两侧自然地形闭合，拦截桩间土体和坡面碎石。筏板顶面以上用M10水泥砂浆砌筑粘土砖墙体，砌到距原路面标高0.3m处，灰缝饱满、横平竖直。桩板墙及砖墙内设置间距为150～200mm的PVC排水管，将墙后积水及时排到墙外。墙体沿坡面方向连续闭合，桩、板、墙一起组成完整的挡土体系，坡面上的土石都被拦在墙体后面。

3.5 排水工程

沿坡底新建矩形断面现浇混凝土排水渠，总长55m，底宽0.5m，渠高0.6m，渠底按设计纵坡施工，与墙身排水管和自然冲沟衔接，收集坡面和路面汇水，减少雨水下渗。墙身PVC排水管、坡底排水渠、路面横坡一起组成排水系统，使墙后积水、坡面径流、路面雨水有各自出路，防止在坡脚处积聚。排水渠设置在抗滑桩、筏板基础、桩板墙等支挡结构完成后，且达到强度后施工。渠基槽开挖和排水孔施工会造成坡脚临空、扰动墙后土体，如果在支挡结构形成之前进行，坡体容易沿开挖面再次滑移。施工期间通过施工平台边缘临时排水坡把汇水导离作业面，保证开挖、桩孔施工不受积水影响。

3.6 路面硬化与护栏

路面分两层浇筑C30混凝土，总厚度为20cm，分层分段浇筑，表层按5%坡度向内找坡，使雨水有组织地汇入排水渠。硬化路面恢复了道路原有的通行功能，封闭的混凝土面层又切断了雨水沿路面下渗的通道。路面外侧设长35m、高1.2m的钢管护栏，立柱间距均匀、焊接牢固，防止行人、车辆靠近边坡。

3.7 施工时序与动态控制

施工顺序为坡面清理、施工平台浇筑、抗滑桩、筏板基础、桩板墙及砖墙、排水渠、路面硬化、护栏安装。桩孔严格隔桩跳打，不能相邻桩孔同时开挖。坡面清理之后减少长时间裸露，各个工序紧密衔接，防止雨水沿开挖面集中入渗。根据开挖后地层情况核对支护参数，实行动态设计，当变形监测数据超过限值时立即停工，查明原因并采取措施后再复工。

4 监测工程设计

在场地周边稳定区设置3个地面位移监测基准点，在坡体及治理结构重要部位布置7个施工动态监测点，主要观测抗滑桩、桩板墙位移变化情况，并观测房屋、路面沉降、裂缝发展。施工期每日观测，共700多点次，数据异常立即报警，指导现场施工调整。观测仪器、人员、路线固定，基准点和监测点构成闭合观测路线，保证数据连续可比。竣工后转为效果监测，观测频率改为每月一次，观测周期为一年，共84点次，对坡体、结构运行状态进行跟踪，评价治理效果。仪器监测和日常巡查相结合，坡体或者房屋出现新的裂缝、位移加快的时候及时组织复核，保证施工期和运行期的安全。

4 结束语

紫金沟崩塌是由降水、冻融、地层岩性、人类工程活动共同造成的，目前稳定性差、复发风险大。治理以抗滑桩为主，筏板基础和桩板墙整体挡护、排水和路面工程配套，全过程监测，先支挡后排水，支挡可靠、扰动可控，消除崩塌隐患、恢复道路通行。本文没有对桩土共同作用、墙后水压力做定量计算，不同黄土丘陵区坡体结构也存在差异，后续可以结合桩身受力监测、长期位移数据，分析不同降雨条件下桩土共同作用，完善小型崩塌治理的定量设计方法，为轻型支挡结构长期性能评价提供资料。