市政工程中非开挖顶管施工技术应用分析

匡玲玲

赣州市汇通建设工程有限公司，江西 赣州 341000

摘要：非开挖顶管施工技术在现代市政工程施工中占有重要地位，该种施工方法对地面的破坏性小、施工速度快、环境影响小，被广泛用于城市地下管线的施工。本文全面总结顶管技术在给排水管道工程、电力通信管道施工、老旧管网改造这三个领域应用效果及规律，针对城市主干道穿越、水域地段施工、长距离大直径工程三种典型场景开展技术要点分析，探究土压平衡、泥水平衡两种主要工艺的参数控制逻辑，归纳始发接收、减阻注浆、中继间设置等重要环节施工控制要点，为市政工程顶管施工实践给予全面的参照，助力城市地下基础设施建设质量不断提升。

关键词：非开挖顶管；土压平衡；泥水平衡；减阻注浆；始发接收；市政管道

城市地下管线敷设的需求随着城市功能的不断扩展而持续增长，由于既有道路网络密集布局，传统的明挖施工适用的空间越来越小，部分城市核心区域也已经对大规模开挖作业做出了严格限制。非开挖顶管技术由于是在地表以下进行管道铺设，对地表功能影响很小，所以得到市政工程主管部门的广泛认可，并且工程应用范围越来越大。顶管技术已经逐步应用到给排水、电力、通信、燃气等市政管线工程的施工中，顶管施工技术已经较为成熟，施工工艺也日趋完善，对市政工程顶管施工技术的应用规律及技术控制要点进行深入探究，对提高市政工程的施工质量有着十分重要的意义。

1 市政工程非开挖顶管施工技术概况

非开挖顶管施工技术是以工作井为始发点，利用工作井内液压千斤顶主顶装置把掘进机和管节一个接一个地顶入地下，掘进机前端切削刀盘把掌子面的土体破碎成渣土，用机械或水力排出渣土，在地表不进行挖掘的情况下完成管道的地下敷设，施工期间地面交通正常运转，不需要导流改道[1]。目前国内顶管工程管径从DN300扩大到DN4500以上，单次顶进距离达到2000m以上，施工适应的地质由软黏土发展到中等硬度岩层，技术边界不断延伸。集成应用激光导向系统、陀螺仪惯导、远程数字化监控系统之后，使顶管施工轴线控制精度由厘米级达到毫米级，自动化程度显著提高，装备国产化率不断提高的同时也大大降低了工程造价，使顶管技术在市政工程上的应用越来越广泛，不再像以前只适合一些特殊困难工程，推广使用情况越来越好[2]。

3 非开挖顶管施工技术的典型应用场景分析

3.1穿越城市主干道与交通繁忙路段的应用要点

城市主干道由于承担着主要的交通功能，路面开挖施工受到政策上的严格限制，在这样的情况下，顶管技术有着较高的工程适用性。工作井一般设在道路两侧的绿化隔离带或者人行道上，工作井平面尺寸按顶管机长度及管节长度综合确定，一般控制在6m×8m～10m×12m之间，入土深度由管道的设计埋深及地层情况决定。掘进施工阶段的地表沉降控制工作对于保证主干道路面功能的完好程度来说，是重中之重的任务，以土压平衡顶管为例，土仓压力的变动值应维持在设计值上下浮动20kPa之内，地表累计沉降量不能超过30mm，超过此数值就立即采取应急注浆措施[4]。地下交叉管线保护属于主干道顶管工程的专项工作内容之一，顶管线路经过给水、燃气等压力管线时需要在管道下面放防护枕木并做跟踪注浆加固，专人不间断监控既有管线情况，顶管经过前后48h内监测间隔由原来的1h改为1h，三维地下管线图为顶管路线安全避让提供数据支撑，综合管线探测不能省略，是顶管施工必须做的前置工作。

3.2穿越河道、湖泊等水域地段的关键施工措施

水域地段顶管穿越是市政管线工程中最复杂、最危险的施工环境，地下水压力大，开挖面稳定控制要求高，工作井止水措施繁杂，任何一个环节处理不好都会造成无法控制的工程事故。在水中穿越时泥水平衡顶管为首选工艺，密封压力仓内泥浆的压力可以与地层水土压力相匹配，对高水压砂性地层的适应性比土压平衡工艺强得多。工作井防水主要是靠靠近河道的临近工作井采用钢板桩围堰加内支撑的形式，工作井外侧设双排旋喷桩止水帷幕，旋喷桩处理深度应穿过透水层并进入相对隔水层不小于1m，保证施工期间工作井内环境干燥。管顶至河床面净距一般不小于1.5倍管径，防止因河床扰动造成河床稳定；通航河道还要满足航道管理部门规定的埋深要求，在设计阶段要和海事部门进行方案会商，施工组织上宜在枯水期开展工作井土建及端头加固工作，以减少外界风险。

3.3长距离、大直径顶管工程的施工组织安排

单次顶进距离大于500m或者管径大于DN1500的顶管工程，施工组织比常规顶管难度大得多，工期控制、设备保障、质量监督等各方面都提出了更高的要求。轴线控制时，长距离顶管应配备陀螺仪惯导系统对掘进机的方位进行不间断的观测，测量精度不得低于±3mm，导向数据每2~5分钟向操作台发送一次，操作人员根据实时的姿态数据调节铰接油缸的纠偏动作，使轴线累计偏差保持在设计允许的范围内，轴线控制贯穿于掘进的全过程，是长距离顶管施工的重要质量控制内容[5]。大直径掘进机设备选择要提前工程实施6～12个月启动，特种刀具采购、备件储备要充分，设备选型滞后是此类工程工期延误的主要原因。施工人员组织上要实行三班倒制度，制定管道内安全通风方案，对管道内CO₂浓度、O₂含量定期检测，超过安全值立刻停止作业，强制通风处理。整体进度计划要预留掘进机月度保养窗口，根据地层变化段的减速策略，建立以地质风险为依据的进度动态调整机制来保证长距离顶管工程顺利进行。

泥浆的主要性能指标有密度、黏度、失水量和pH值，进浆密度一般控制在1.05g/cm3～1.20g/cm3之间，黏度控制在18s～35s（马氏漏斗黏度）以内，各项指标实测次数不小于每小时一次，保证泥浆护壁的效果一直保持稳定。泥水分离站的处理能力应与掘进速度相适应，在卵石粗砂地层泥浆中携带有大量的粗粒物料，振动筛需加密冲洗频率，旋流器需保持额定运行压力，回用泥浆密度达标后才能再循环使用，不得造成含砂率过大，造成掘进机密封磨损加剧。施工结束之后，剩余的泥浆要经过充分沉淀后再分类处理，上清液检测合格之后方可排放，泥渣由有处理资质的单位运送到指定场所，不得将废浆直接排入市政污水管网，避免造成堵塞和环境污染。

4.3顶管始发与接收关键技术环节

顶管始发是施工过程中风险最高、最集中的环节，掘进机刀盘破除工作井洞口封堵墙的时候，原本封堵结构承担的水土压力全部转移到了洞口土体上，端头加固不及时很容易造成涌水涌砂，严重的会造成工作井坍塌。端头加固是预防始发风险的第一道防线，常用的工艺有旋喷桩加固、素混凝土块换填、高压喷射注浆等，加固体的无侧限抗压强度不得小于0.8MPa，加固范围应在掘进机轮廓线外侧延展2~3倍管径，保证破墙到止水橡胶帘布形成密封这段时间内地层稳定。洞口止水橡胶帘布安装质量的好坏直接关系到防涌水，止水圈与掘进机壳体接触处的压力要均匀，始发前做充水预压试验来检查密封情况，将隐患消灭在掘进启动之前。接收阶段的风险性质与始发相同，接收端洞口在掘进机进入之前要完成和接收端洞口一样的端头加固，工作井内设置导向托架，使掘进机平稳地进入工作井，防止因进洞角度偏差造成管节末端受力不均；地层加固条件非常差的时候，水下接收方案可以做为一种备选方案，但是需要潜水作业配合，安全管控标准很高，施工前必须做好充分的施工风险预估工作。

4.4减阻注浆及中继间设置技术

顶管推进到一定距离之后，管道外壁和地层之间的摩擦阻力成了影响顶进能力的主要原因，总推力需求随着顶进距离呈线性增长，单靠主顶千斤顶很难达到长距离顶进的要求，减阻注浆和中继间接力推进就成为长距离顶管的两种核心技术，二者不可偏废。减阻注浆以膨润土触变泥浆为主要材料，泥浆由管壁预埋的注浆孔向外周压注，在管道与地层之间形成10mm-20mm厚的环形润滑套，使管壁单位面积摩擦阻力由原来的15kPa到20kPa降到了3kPa到5kPa，减少量大于70%；注浆孔间隔一般为3米至5米，注浆压力应高于该处地层水土压力0.02MPa到0.05MPa左右，停止工作之后每隔两个小时就要补注一次，以防泥浆失水结块造成润滑层失效。中继间由前壳、后壳和环向等分的液压千斤顶组成，根据总推力计算结果每隔100m或者200m设一个中继间，各中继间与主顶装置一起接力推进顶进，顶进结束时千斤顶全部缩回初始位置，前后壳体环形空腔用膨胀型止水钢环焊接密封，处理好的中继间位置不影响管道整体防水和结构承载能力。

结束语

非开挖顶管技术在市政工程中的深入发展，是城市地下空间精细化开发、绿色建造理念不断向前推进的体现，市政基础设施建设由大开大挖、大堆土到精品工程的缩影。由于复合地层穿越、极端水文状况以及超长大直径顶进等问题不断出现，顶管技术还存在着装备智能化、工艺精细化、全过程数字化监控等尚有较大发展空间，在工程实践当中已经形成了许多成功与失败的经验，全行业要依靠这些经验不断进行技术规范的健全工作、人才队伍的培养工作以及新工艺工程的验证工作，从而促进顶管技术的不断发展与进步，为城市地下基础设施的高质量建设赋予更强劲的技术保障。