调节精度维度用风量调节响应时间、风窗开度调节误差、全网解算收敛精度体现的是算法层的执行水平，以瓦斯绝对涌出量大于26.4m³3/min的高涌出场景为例，主要考察瓦斯涌出量快速响应的能力。

能耗经济指标以主扇运行能耗降低率、吨煤通风电耗、年节电量体现变频调速控制的经济性。

系统可靠性维度用传感器数据采集完成率、系统故障平均修复时间、监测盲区覆盖率来度量监测网络稳定、连续的程度。

表2 煤矿通风系统智能调控方案评价指标体系

| 目标层 | 准则层 | 指标层 | 单位 | 指标性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能调控方案综合评价 | 安全保障（B1） | 工作面供风满足率（C1） | % | 效益型 |
|  |  | 瓦斯浓度超限响应时间（C2） | s | 成本型 |
|  |  | 风量偏差率（C3） | % | 成本型 |
|  | 调控精度（B2） | 风量调节响应时间（C4） | s | 成本型 |
|  |  | 风窗开度调节误差（C5） | ° | 成本型 |
|  |  | 全网解算收敛精度（C6） | % | 效益型 |
|  | 能耗经济（B3） | 主扇运行能耗降低率（C7） | % | 效益型 |
|  |  | 吨煤通风电耗（C8） | kW·h/t | 成本型 |
|  |  | 年节电量（C9） | 万kW·h | 效益型 |
|  | 系统可靠（B4） | 传感器数据采集完整率（C10） | % | 效益型 |
|  |  | 系统故障平均恢复时间（C11） | min | 成本型 |
|  |  | 监测盲区覆盖率（C12） | % | 成本型 |

为解决高瓦斯矿井精确供风、安全控制不能协同的问题，从通风失衡的本源入手，以动态需风和通风系统响应之间的矛盾为出发点，以矿井通风网络结构为基础，从通风参数实时监测、风量智能调节、主要通风机变频调速控制等角度出发，对煤矿通风系统的智能控制进行设计。在此基础上建立综合评价模型，经由评价可以得知本方案综合评价等级为优秀，具备较好的实用性。