大跨度桥梁桩基钻孔灌注桩施工工艺优化

摘要：大跨度桥梁主墩基础多为大直径超深钻孔灌注桩群桩基础，该类桩基成孔深、入岩要求高、孔壁稳定性差，单桩成孔顺序施工很难达到质量与效率的统一。本文以某主跨长2300m的斜拉桥主墩桩基施工为研究对象，整理复杂地质、大桩径、恶劣水域环境下的施工难点，从总体流程、钢护筒插打、成孔工艺、泥浆护壁与清孔、钢筋笼制作安装、水下混凝土灌注六个部分对钻孔灌注桩施工工艺的优化提出建议，介绍BIM模拟、智能后压浆、数字化测温等智能化技术在施工现场的应用情况。经由改进的工艺体系可以使得单桩成孔时间缩短，桩基质量合格率到达一类桩标准，泥浆做到了零排放，施工成本比传统工艺低了一成左右，给大直径超深钻孔灌注桩在类似桥梁工程的施工给予了可参照的技术方案。

关键词：钻孔灌注桩；施工工艺优化；大直径超深桩；钢护筒插打；泥浆护壁；水下混凝土灌注

引言

随着跨江跨海大桥向大跨径、深水区的发展，主墩基础施工量和施工难度也越来越大，钻孔灌注桩作为大跨径、深水区桥梁最常见的基础形式，施工质量的好坏直接影响到上部结构的受力安全及使用寿命。按照目前的公路桥涵施工技术规范（JTG/T3650-2020）对钻孔灌注桩成孔、成桩检验以及大直径超长灌注桩施工有详细的技术要求，为桩基施工质量控制提供最基本的准则[1]。主跨为2300米的斜拉桥主墩共有97根钻孔桩，最大一根桩混凝土用量大于1000m³，桩底嵌入微风化破碎基岩，桩位水深大、流速快、浪高大，软弱覆盖层厚，在这样的条件下如果采用常规工艺很容易产生缩孔、塌孔、偏斜、护筒失稳等问题。为了克服以上障碍，在施工过程中从组织流程到各个关键工序依次进行优化，使工序之间等待、冲突减少到最低程度，桩身质量好、环保指标高、成孔效率高，本文将对这样的工艺优化思路和效果进行系统的总结。

1工程背景

该大跨度跨江大桥主跨长2300m，是双塔双索面钢箱梁斜拉桥，目前世界上主跨最大的桥。大桥主墩基础大直径钻孔灌注桩群桩，南航道桥北主塔桩基共设钻孔桩97根，桩径均为2.8m，桩长分为96m和103m两种，单根桩最大混凝土用量达1042m³，钢筋笼最大重量为103t，单根钢护筒最大长度73m、最大重量192t。桩位处水深大约有21m，软弱覆盖层的厚度大约有80m，基岩面倾斜，破碎。桥址区地层主要是淤泥质粉质黏土、粉砂、圆砾和破碎基岩，软硬互层明显，容易发生缩孔、塌孔、钻孔偏斜等现象。桩基垂直度控制在1%以内且不大于50cm，超深桩基垂直度控制难度大，哪怕有一点点的偏差，都会造成钢筋笼不能顺利入孔，还会造成桩基受力不均。桩位远离陆地，水深流急浪大，钢护筒定位精度高、插打难，单根重达200多吨的钢护筒还要承受施工期间巨大的荷载、水流的冲击，稳定性、密封性要求高，定位不准或者插打偏斜，一般都必须整体拔出重新施工，耽误工期并造成周边孔壁扰动。主墩97根桩多机同时开工，多工位同步成孔，场地大，大型设备集中布置，资源调度及组织协调难度较大。世界级桥梁工程桩基质量要求很高，所有桩基都必须达到一类桩标准，桥址在生态敏感区，泥浆零排放、钻渣外运。

2大跨度桥梁桩基钻孔灌注桩施工工艺优化

2.1施工总体流程优化

传统的钻孔灌注桩施工一般采用逐桩施工、顺序作业的方式，一台设备走完所有的桩位之后，各工序之间相互制约、相互影响，造成窝工和等待现象严重，效率低[2]。通过合理安排施工组织，采用分区施工、平行作业的方式进行施工，将主墩桩基划分为四个施工区，每个施工区单独配置钻孔、钢筋笼制作、混凝土灌注设备，实现区与区之间平行施工、区内各工序流水作业，使施工机械及劳动力得到合理分配，工序衔接紧密。从施工准备及平台搭建、钢护筒精准插打、钻机就位及泥浆制备、分层钻进成孔、第一次清孔及检孔、钢筋笼分段制作及快速安装、二次清孔、水下混凝土浇筑、桩基质量检测等环节，各个环节环环相扣、责任分明，给后续各项工艺改进做好了组织上的铺垫。

图1 施工工艺流程图

2.2关键施工技术优化

2.2.1钢护筒精准插打技术

钢护筒是钻孔灌注桩的导向装置，钢护筒的位置准确定位的好坏、钢护筒的稳定性好坏都会直接影响到后继的成孔质量。工程中用锤击初稳、分级分次钻孔、分次锤击跟进的方法插打护筒。定位时采用GPS-RTK和全站仪双控，先在江面上搭设定位点，用全站仪精确放样，使护筒中心偏移不超过5cm，再用GPS-RTK复核校正，双控技术互相验证，保证护筒中心准确无误。面对软硬互层的地层施工，采用分级钻进、分级锤击跟进的方法，先钻进到软弱层底界，然后锤击护筒跟进，循环直到达到设计标高为止，不会造成护筒偏斜、卡钻。对深度大的护筒在底端增加刃脚以提高护筒的入土能力，在顶段设置临时支撑防止钻进时发生晃动。插打完毕立即对护筒平面位置、垂直度及埋深进行复测，不符合要求的立即纠偏，保证成孔有稳定的导向。对护筒插打全过程进行工序卡确认，每根护筒定位数据、锤击参数、复测结果都要做好记录，形成可以追溯的质量档案，利于施工过程中随时复查、纠偏[3]。

2.2.2成孔工艺优化

复杂地质条件下单一钻机不能同时适应穿越覆盖层和钻进岩层两种不同的工况，本工程采用了“旋挖钻引孔、回旋钻接力成孔”的组合工艺。旋挖钻成孔速度快、自动化程度高，先用旋挖钻迅速穿越软土覆盖层，形成初步桩孔，然后用回旋钻接力完成破碎基岩段的钻进工作，依靠回旋钻低速大扭矩的特点平稳钻进，控制好孔斜。钻进参数随着地质情况的改变而变动，软土中用低压慢转，硬岩中用高压快转，防止忽快忽慢造成偏斜。垂直度控制是保证成孔成功的重要条件，桩孔垂直度偏差应不大于1%，即当孔深为L时，孔口和孔底允许的偏移值不应大于0.01L。成孔时每隔5-10m就用超声波成孔检测仪检测一次孔径、垂直度和沉渣厚度，有异常时立即调整，使成孔质量始终处于受控状态。钻到设计深度后用测绳和重锤配合钻机深度计数器一起校核孔深，用超声波检测复核桩孔全断面尺寸，保证入岩深度、孔径符合要求后再进行清孔[4]。

2.3智能化施工技术应用

根据钻孔灌注桩施工中“看不见、摸不着”隐蔽的特点，本文采用一些智能化的方式加强过程控制。施工前用BIM技术模拟桩基受力，对钢筋笼进行改进，优化泥浆比重，减少扩孔次数，早发现设计问题及施工难点。桩底桩侧后压浆可以明显提高桩基的承载力，本工程使用带有远程实时监控功能的自动压浆机及智能控制系统，控制压浆量、配合比、流速、压力等参数，用5G网络将压浆数据及时上传至云端，实现对压浆过程的可视监控，后压浆技术可以使桩基承载力提高1.7倍以上。承台大体积混凝土浇筑应用数字化自动测温报警装置，当温度大于或小于设定值的时候就会发出报警，防止产生温度裂缝。各种智能化设备的使用使隐蔽工程施工由经验判断变为数据驱动，给桩基质量赋予了即时的、可追溯的保证。智能化手段也渗透到施工全过程的数据管理以及质量检验当中，成孔检测记录、混凝土灌注曲线、压浆参数等数据被自动保存下来，形成了一个完整的桩基施工质量档案，可以迅速找到问题所在，也能给今后的桩基检测以及运营期监测赋予最初的参照物。

3效果分析

经过以上的工艺改进之后，在本工程主墩桩基施工中效率、质量、环保等各方面都取得了较好的效果。从成孔周期来讲，单根桩的成孔时间由原来的5～7天缩短到3～4天，效率提高很大，桩基合格率也由原来的95%-98%提高到现在的100%，全部为一类桩；从环保角度而言，泥浆由大量排放变为零排放，钻渣集中固化外运，大大减小了对水域环境的影响，从施工安全来讲，事故处理率由原来的5%-8%降到1%-2%，从经济角度来说，施工成本比基准值低15%左右。各项指标的对比如表1所示。

表1施工工艺优化前后效果对比

| 评价指标 | 优化前 | 优化后 | 改进效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单桩成孔时间 | 5—7天 | 3～4天 | 缩短40%以上 |
| 桩基合格率 | 95%—98% | 100% | 提高2%—5% |
| 泥浆排放量 | 大量排放 | 零排放 | 显著减少 |
| 事故处理率 | 5%—8% | 1%—2% | 降低60%以上 |
| 施工成本 | 基准 | 节约15% | 显著降低 |

工艺优化不是某一个环节的提高，而是组织流程、关键工序以及智能化手段三者共同作用的结果，分区平行作业缩短了工期，多个工艺改进保证了成桩质量，泥浆循环以及智能监控二者兼顾环保和可追溯性。施工区各施工区设备利用率比传统的施工组织方式有明显提高，钻孔、钢筋笼安装和混凝土灌注这三个作业之间的时间间隔变短了，人员及机械的投入方式也更加集约化，对同类超大直径深孔灌注桩施工具有很强的可复制性。

结语

大跨度桥梁主墩超深大直径钻孔灌注桩施工存在工序多、隐蔽性强、环境约束严等特点，本文采用分区施工、平行作业的方式进行组织优化，钢护筒精确插打、组合成孔、泥浆循环、钢筋笼快速安装、水下混凝土智能灌注等措施的采用，同时使用BIM模拟、智能后压浆等数字化方法，可以形成比较完整的工艺。实践证明，在保证一类桩质量的基础上施工效率得到了明显的提高，泥浆做到了零排放并且成本也大大降低，工艺优化对于复杂地质大型桩基施工有重要的实际意义，也可以给同类型的桥梁基础施工提供借鉴。

参考文献：

[1]刘欢欢.大跨度桥梁桩基钻孔灌注桩施工工艺优化[J].交通世界,2026,(10):117-119.

[2]梁洋.钻孔灌注桩在复杂地质条件下的桥梁桩基施工应用分析[J].中国水泥,2025,(6):113-115.

[3]蒋任亮.桥梁桩基工程中的钻孔灌注桩施工及其控制研究[J].运输经理世界,2025,(1):72-74.

[4]兰红伟,祁东.桥梁桩基钻孔灌注桩施工技术应用分析[J].运输经理世界,2024,(18):72-74.