沿线以遗存外缘两侧各向外扩展100米划定为保护范围，保护范围边界外扩500米为建设控制地带。经过八百多年自然风化和人为破坏之后，扎赉特旗段的遗存虽然保存较为连续，边堡烽燧等配套设施较为完整，但是也处在风蚀、冻融等自然侵蚀以及沿线生产建设活动所造成的压力之下，大部分的墙体都已经残破。怎样在保护的过程中守住历史原本的样子，这是必须考虑的问题。以原真性为前提，按照残墙、界壕、边堡现存的特征，整理出材料原真性、格局原真性和信息原真性三个内涵，并对自然侵蚀和人为破坏两种压力进行分析，最后提出最小干预加固、留白边界管控、以养代修养护、活态利用阐释这四条实践之路，给线性土遗址的保护提供参考。

三、金界壕遗址保护实践路径

（一）最小干预式的抢险加固，让材料原貌可辨

金界壕是土、土石混合筑成的线性遗址，土体抗风化能力差，在一些地段有局部塌陷、夯土剥落的情况发生。濒危墙段的保护工作主要以抢救性加固为主，不做表面修复。施工阶段施工技术人员应选用与遗址原生土体理化性质和颗粒组成相近的土料，只对局部坍塌处做局部填充，尽量保存墙体原来的夯层肌理、马面残迹等历史痕迹，杜绝使用整砌、翻新等对遗址本体造成破坏较大的手段，加固痕迹要明显，不能与遗址本体混为一体。在作业过程中工作人员要对加固点位的施工时序、填料比例及操作方法做出详细记载，形成完整的加固工程档案资料，保证加固工程的全过程可以追溯，给今后的遗址状况分析以及学术研究提供可靠依据。此法可以在保证濒危土体稳定的基础上，最大程度地保持材料的原真性，不因过度修缮而造成二次伤害，也符合金界壕土遗址本体保护的基本需求。

（二）留白管控式的边界守护，让空间格局完整

金界壕的遗产价值绝不仅仅表现在墙体上，壕堑、马面、边堡、屯兵堡一起形成了一个完整的军事防御体系，如果遗存单元之间没有空间联系，那么遗产整体的价值就大大降低。文物保护工作者应对界壕主干、支流及其配套边堡的遗存做全面的整理工作，根据考古勘探成果划定保护区和建设控制地带，在壕墙本体两侧留足生态缓冲区，对缓冲区内开垦农耕、土方开挖、工程建设等活动实施严格控制。保护管理部门同时设置实体界桩和警示标志，用数字化测绘方法建立全段遗址的空间信息档案，把隐藏在地表下，肉眼无法看见的历史防御格局变为可观察的管理标准。

（三）以养代修式的日常养护，让结构机理延存

大规模的工程修缮容易给脆弱的土遗址造成干扰，金界壕遗址全长数千里，常态化的管护比一次性的突击大修更能符合原真性保护的要求。属地文物管护机构应创建常态化的分层巡查养护制度，按照各个遗址的不同损坏危险等级制定不同的巡检频次。工作人员要在雨季节点对壕沟淤泥进行疏通，清除壕沟内的动物洞穴，对墙体有轻微剥落的墙体进行局部补夯，在病害萌芽的时候及时加以消除，避免小范围的损坏发展成大面积墙体的损坏。养护工作不能仅仅关注主墙，烽燧遗址、急递铺旧址等防御体系附属遗存也要做好日常的保养工作。

（四）活态利用式的价值阐释，让文化记忆传承

依靠沿线社区进行价值阐释和科普教育，不能用仿古复建来代替真实存在的遗迹。根据线性文化线路、研学路线的思路叙述金界壕由筑建、戍守到废弃的历史过程，用数字建档、全景展示等方式让遗址走出博物馆，走向大众。只有使公众认识并且珍爱这份真实的遗产，文化记忆才能在真实的遗迹里得以延续下去，原真性也才有长久的依托。社区居民是遗址周边的守护者、当地历史的见证者、文化传承的主体，使用接地气的语言可以消除专业史料距离感。研学活动不能是单方面的说教，而应当引领学生观察遗址的形制，识别遗址遗迹的痕迹，在遗址上感受古代边疆治理的历史逻辑。数字档案可以长久保存遗址的现状影像，避免自然风化造成的损耗，并给以后的研究阐释留下可以利用的资料。活态阐释以原真性为底限，经由不断交流来保持文化记忆的生命力，从而让金界壕边疆历史价值一代一代的流传下去。

结语：

金界壕不是一堵完整的挺立的古代城墙，是草原山野间被岁月风化过的，残破的土筑遗迹。保护不能用砖石长城的修缮手段来处理。原真性原则并不是对遗址现状无动于衷，而是在抢险加固、边界控制、日常保养和价值阐释之间寻找一种相对均衡。面对风沙侵蚀、人为破坏交织而成的现实困境的时候，保护者应该承认墙体有残缺的事实，保存墙体本身所具有的材料、格局、历史信息，而不是仅仅把注意力放在墙体本身上。线性遗产要长久保存，不能缺少长期的维护和公众的理解认同。只有把真实的遗存当作根基，金代军事营建留下的物质记忆才会被后人铭记。