建筑土木工程施工中的基坑支护技术应用探讨

# 摘要：城市地下空间的开发利用使得基坑工程越来越多地出现在用地紧张、周边管线密集的建成区内，传统的排桩加水平内支撑支护模式在这样的场地条件下已经暴露出占地多、工序串行、材料消耗大的缺点。文章以杭州市塘栖镇某砂土地基基坑为依托，根据开挖面积大、局部降板深、场地小且南侧靠近已有的道路及市政管线的限制，提出采用PC工法组合钢管桩与钢格构斜向支撑桩支护方案。采用启明星软件剖面对比计算、Plaxis二维小应变硬化数值模拟、现场深层土体位移监测三种方法相结合的方式进行了验证，得出斜向支撑轴向力标准值为631.5kN/m、前排桩最大水平位移为38.0mm等量化数据，单桩极限承载力验算值大于1448kN，安全富余满足要求。经由研究得知，此种支护体系对于砂土地基的支撑是可靠的，可以实施全敞开式的开挖，比水平支撑节约钢材、混凝土用量很多，可以给相似受限制场地基坑支护提供可复制的技术方案。

关键词：基坑支护；钢格构斜向支撑桩；砂土地基；监测反馈

# 引言：基坑支护是土木工程实施过程中直接涉及工程本体和周围环境安全的重要工作，在进行基坑支护工程的选择时，要仔细权衡结构受力情况、场地限制、工期成本及环境情况。近些年来随着城市更新以及地下空间开发深入发展，深基坑在建筑密集、地下管线繁杂、场地不足的建成区中也越来越多地被采用。水平支撑占用坑内空间，限制土方整体开挖，拆撑工作繁杂，钢材消耗量大，给绿色施工、降本增效提出较高要求。软土和砂性土地层中，该矛盾越明显，场地浅水位、高渗透性一起增大了止水降水的难度，支护体系一般要一起完成挡土、止水和控变形这三项工作。怎样打破水平支撑路径依赖，在保证安全的基础上压缩材料投入、缩短工期，就成为基坑工程发展进程中必须加以探究的重要现实问题。

绿色低碳以及智能建造成为建筑业发展的主要方向以后，基坑支护节材降耗、数字检验的意义已经超越了单纯的经济问题，是行业转型的必然要求。本文以杭州市塘栖镇某砂土地基基坑工程为研究对象，从基坑支护钢格构斜向支撑桩支护体系的选型依据、结构组成、设计验算、施工组织入手，结合数值模拟和现场监测数据对支护效果进行检验，希望给类似受限制场地基坑支护工程提供一定的技术支撑。相对于兰州地铁定西路站红砂岩深基坑所采取的咬合桩加内支撑方案，在砂土地基，大面积开挖并且局部加深的情况下找到了一条节材高效的新路，比较的价值在于设计思想、受力模式上，有较强的前瞻性。

# 1工程概况与场地条件

工程位于杭州市塘栖镇，规划为整体一层地下室、局部降板部分由于功能上的原因加深挖土量。基坑开挖面积约12460m²，周长约860m，大面积开挖深度约5.20m，局部降板区域开挖深度达8.30m。场地临近已建道路及市政管线，降板区域南侧与现有道路直接相邻，地下管线保护等级较高，四周作业空间有限，不能进行大面积的放坡开挖。场地勘探开挖范围内土层主要为砂性土，自上而下依次为杂填土、粉质黏土夹粉土、1砂质粉土、2砂质粉土、3砂质粉土夹粉砂，砂性土一般厚度为18.0m左右，含水量较高，渗透性强。

这种地质条件给支护和降水都提出了考验。浅部孔隙潜水含水多、渗透性好，在开挖扰动的影响下容易产生管涌、流砂，降水组织不好会造成坑壁土体失稳的风险急剧增加。砂性土自稳性差，支护结构必须有足够大的刚度来控制侧向变形，不能对南侧道路和管线正常使用产生影响。综合场地狭小、局部加深、周边敏感三个约束，支护方案要保证支护的刚度和止水性，尽量释放坑内作业空间、缩短施工工期。基坑设计安全等级为二级，变形控制和止水组织是方案评价的主要尺度。

# 2支护体系选型与结构构成

根据以上的工况常规区域使用PC工法组合钢管桩或者拉森钢板桩悬臂桩作为围护体，局部降板处再在PC工法组合钢管桩外侧加设钢格构斜向支撑桩，三者用冠梁连在一起共同承受基坑外侧土压力。选择该种结构考虑的主要因素是，如果继续使用水平内支撑，大面积基坑内纵横交错的支撑杆系将使土方不能整体开挖，支撑的安装及拆卸都会使工期变长，钢材消耗增加。斜向支撑桩斜插入基坑内，一方面可以给基坑提供支撑，另一方面又可以把基坑内的空间全部留给土方开挖和主体结构施工，从根本上杜绝了水平支撑的各种缺陷。

钢格构斜向支撑桩结构由支撑段、持力段及桩端水泥加固体组成，支撑段长8m，持力段长6m，桩全长为14m，桩内设有500mm×500mm的钢构柱，下倾角45°，桩端为桩端水泥加固体。钢格构用Q235B角钢和缀板焊接而成，角钢接头采用剖口熔透焊错开500mm，缀板与角钢围焊，焊缝高度为8mm，等级为三级，两端与端板焊后用M24×75高强度螺栓连接，螺栓等级为10.9级。桩体四周用高压旋喷或者强制搅拌注浆制成水泥搅拌加固体，注浆材料采用PO42.5水泥，掺量35%，水灰比0.5～0.7，形成排桩、斜撑桩及基底土体一起抵抗外土压力的三角形稳定支护体系。表1为斜向支撑桩主要结构参数表。

表1钢格构斜向支撑桩主要结构参数

| 参数项目 | 设计取值 |
| --- | --- |
| 支撑段长度 | 8m |
| 持力段长度 | 6m |
| 桩总长度 | 14m |
| 内置钢构柱截面 | 500mm×500mm |
| 下倾角度 | 45° |
| 搅拌土体直径 | 1200mm |
| 钢材牌号 | Q235B |
| 连接螺栓 | M24×75，10.9级 |
| 水泥掺入量 | 35% |
| 水灰比 | 0.5～0.7 |

为了提高整体刚度，冠梁截面取3600mm×600mm，混凝土强度等级C30，平面计算长度取50m，等效冠梁刚度为2.15MN/m2，斜向支撑桩计算刚度取2.443MN/m2。局部降板区由于挖深变大，支护体系对于刚度的要求也就越高，斜向支撑桩和冠梁可靠连接是控制变形、防止节点破坏的重要环节。将止水功能部分前移、用斜撑代替水平内支撑的构造思想在保证安全的基础上极大地节省了钢筋混凝土用量，为施工创造了有利条件。

# 3斜向支撑桩的设计计算与验算

通过使用同济启明星深基坑计算软件对剖面进行受力分析时，把斜向支撑桩当作弹性支点加入到总模型之中。经过初步的计算考虑到冠梁的刚度，得到斜向支撑轴向力标准值为631.5kN/m，前排桩最大水平位移为38.0mm。由于软件所设定的斜向支撑桩刚度设置偏低，因此计算时还对支撑刚度做了二次计算，经过二次计算后排桩最大水平位移收敛到18.4mm，变形控制较好。斜向支撑桩刚度参数取值是否科学直接关系到计算结果是否可靠，设计时刚度取值要根据结构的实际构造情况慎重确定。

单桩极限承载力验算使用桩基技术规范公式，桩体为水泥搅拌式圆柱体，极限承载力由桩周侧摩阻力和桩端阻力两部分组成，计算公式为（1）

Quk=u∑qsikli+αpskAp(1)

式中u为桩身周长，qsik为按静力触探比贯入阻力估算的桩周第i层土极限侧阻力，li为桩周第i层土厚度，α为桩端阻力修正系数，psk为桩端附近静力触探比贯入阻力标准值，Ap为桩端面积。代入本工程参数得到公式为

Quk=3.768×(3.6×32+5.6×36)+0.75×300×1.13=1448kN

单桩承载力特征值用

Ra=0.5Quk=724kN(2)

式计算，取极限承载力的一半，符合设计取值保守稳重的原则。

斜撑桩支撑刚度采用支撑式支挡结构弹性支点刚度系数公式进行校核，计算宽度内的弹性支点刚度系数为：

K=αREAbaλl0s(3)

式中λ为支撑不动点调整系数，本实验取λ=1.0，αR为支撑松弛系数，不预加轴向压力的钢支撑取0.8～1.0，E为支撑材料的弹性模量，A为支撑截面面积，l0为受压支撑构件长度，ba为挡土结构计算宽度，s为支撑水平间距。代入参数可得

K=0.8×2×108×77.2×10−4×1.51.0×8.5×5=4.36×104kN/m2

校核结果表明，经过复算的支撑刚度可以抑制围护结构水平变形，为之后数值模拟及实测结果一致性打下了基础。

# 4施工组织与质量控制

钢格构斜向支撑桩施工顺序为施工准备、土方开挖、测量定位、反力架施工、滚轮架安装、角度调节托架安装、搅拌推进装置就位、格构柱焊接吊装、拌浆系统就位、启动搅拌反转小钻头、供浆、推进到设计标高、正转扩大钻头、供浆搅拌、回收钻杆直至下一根桩，整个过程是以斜向搅拌推进一体化的工序进行的。由于斜撑桩施工角度大、45°，搅拌土体直径大、1200mm，地下施工影响范围广，桩位定位和倾角控制属于保证斜撑受力方向正确、防止偏位超限的控制要点。

降水主要是由浅部孔隙潜水引起的，坑内用简易深井疏干降水，疏干深度控制在每层开挖面下1.0m以内，井距为15～20m，坑外用简易深井进行降水控制，常规降水深度一般控制在地下水位以下4m左右，局部降板处加深到6m，井距为15～18m，全场共布置深井160口。降水与支护同时进行，使坑内有干燥的施工面，又防止了砂性土由于渗流而造成管涌流砂。坑外水位在挖方和结构施工阶段保持在地面以下大约4m，没有大的变化，说明降水组织以及止水措施是有效的。

钻孔灌注桩成孔稳定、钢筋笼定位、水下混凝土连续浇筑是钻孔灌注桩质量控制的关键环节，斜向桩主要关注搅拌加固体水泥掺入量、水灰比的稳定性控制，配合焊缝超声检测和螺栓扭矩复核，把节点可靠性的落实到每一项工序上。由于砂土地基对扰动很敏感，所以施工时采取分层分区开挖、随挖随撑的原则，防止挖深过大造成侧向变形，保证围护受力在稳定的范围内。

# 5支护效果的监测反馈与数值验证

为了检验斜向支撑桩在砂土地基中的实际支撑作用，在工程中还进行了现场监测和数值模拟的比较。在斜支撑桩侧布置测斜孔CX12做土体位移的连续观测，测得累计位移为16.09mm，远远小于报警值50mm，基坑开挖及地下室结构施工期间累计位移、位移速率一直小于报警值，没有产生报警情况。

数值模拟用Plaxis岩土有限元软件建立二维小应变硬化模型（HSS），模拟土体本构，因为开挖区域以砂土为主，所以计算时采用排水条件，基坑围护体最大变形为16.8mm，坑底隆起量为28.7mm。把启明星剖面的计算结果、Plaxis数值模拟和现场实测结果一起列出来，启明星初算得出的位移偏大，刚度复算后结果和数值模拟结果一致、深层土体实测变形数值也相同，说明斜向支撑桩刚度取值是合理的，支护方案是可行的。表2给出所有的计算结果和观测值对比。

表2设计计算、数值模拟与现场监测结果对照

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 启明星初算前排桩最大水平位移 | 38.0mm | 刚度按2.443MN/m²取值 |
| 启明星复算前排桩最大水平位移 | 18.4mm | 按弹性支点刚度4.36×10⁴kN/m²复算 |
| Plaxis围护体最大变形 | 16.8mm | 二维HSS模型，排水条件 |
| Plaxis坑底隆起量 | 28.7mm | 同上 |
| 现场深层土体累计位移（CX12） | 16.09mm | 报警值50mm |

根据表2数据可知，数值模拟与刚度复算结果和现场实测数据有较好的一致性，围护变形均在报警线内，斜向支撑桩对砂土地基基坑有较好的支撑作用。以监测反馈反哺设计参数校核的方式实施闭环管理，与智能建造提倡的数据驱动的思想不谋而合，而且可以为同类型工程提供数值标定方面的可迁移的经验。

# 结论：工程实践证明，钢格构斜向支撑桩是排桩体系的一种不同的支撑形式，在砂土地基大面积基坑中安全可靠、节材高效。支撑构件由坑内水平杆系变为斜向打入的承重桩，增大了坑内作业空间，土方全部敞开挖，省去水平支撑二次拆除和盆边土方二次开挖，缩短工期，节省钢筋混凝土。从数值模拟和现场监测两方面数据互证的结果中可知围护变形可以被控制在一定的范围内，支护效果达到设计要求。该案例的意义在于，给用地受限、局部加深、地层敏感的基坑工程提供一种新的选择思路，对于同样场地的支护设计及绿色施工组织提供了一些可以借鉴的经验。随着智能监测和数值模拟技术的发展，基坑支护也会从依靠经验来选型的阶段，逐步发展成为依靠数据来进行选型的阶段，支护方案的选型以及参数校核也会越来越精确、高效。