引言林业调查规划处于国家生态文明建设的末端，决定着森林资源管理是否精准。伴随着山水林田湖草沙一体化保护理念的发展，森林资源调查规划有三个主要的功能就是掌握资源状况，支持决策和指导经营。到2024年12月31日，我国森林覆盖率已达25.09%，森林蓄积量达到209.88亿立方米，森林资源总量不断增加，增绿速度位居世界前列。但是总量的增长背后仍然存在着县域调查精度低、规划同生态保护之间存在脱节现象、成果更新慢等不足。县域是林业生产经营和生态管理的基本单元，县域林业调查规划的好坏直接影响到中央生态政策的落实。本文以县域视角为出发点，从调查规划制度逻辑、技术支撑和实践路径三个方面来论述，期望可以给县域林业精细化治理提供一定的参考。

一、县域林业调查规划的现实逻辑与制度基础

（一）家底清查有据，生态管控有依

县域林业调查规划的本质就是把森林资源在空间上分布、数量质量及生长动态转化为可以决策的确定性信息。如今生态保护已经成为刚性约束，这项工作已经不是简单的资源统计工作，而是生态空间管控的根基。我国已经建成以国家公园为依托的自然保护地体系，在县域范围内的各类保护地、生态公益林落界、管理都依靠调查数据作为坐标原点，退耕还林、天然林保护等重点工程的成效考核也用年更新的小班台账。只有弄清楚县域家底才能把生态保护红线从纸上画出来，落实到地上，各级林长制考核问责才会有可靠的依据。

（二）调查奠规划之基，规划承调查之用

从制度层面来说，县域林业调查主要按照《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T 26424）实施，该规程在2026年之后对小班区划、因子测定以及精度标准做了更加严格的规定。二类调查是规划编制的必要前提，规划是调查成果的承载载体，二者互相影响、缺一不可。一条完整的链子应是先对二类调查摸清林分结构、年龄组成及立地类型，再确定经营目的、作业方法及作业强度，最后由作业设计来指导造林抚育、采伐更新等具体工作。目前很多县市在这一环节存在断裂现象，即调查与规划属于不同的部门、不同的时间段，成果之间没有互相认可的制度性安排，造成数据孤岛和重复劳动并存的现象，也使生态保护决策不能做到全面。

二、县域林业调查规划的技术支撑与精度控制

（一）小班区划求其精，样地监测求其准

县域调查精度的好坏决定规划方案的可信度，主要是对小班区划和样地监测的控制。小班是调查规划的最小经营单元，区划时以地形、土壤、林相等因子为界，面积调绘误差不大于5%，超出限差就返工重测，样地采用系统抽样布置，用每木检尺反推总体蓄积，小班汇总蓄积必须在抽样置信区间内，否则必须对调查结果进行调整。小班实测和样地校验两条轨道一起运行，可以保证空间落界完整，也可以从总体上对精度加以约束，是县域做好数据质量管控的主要方法。表1全国森林资源本底指标所用技术规范，就是依靠长期运行的技术规范所取得的可靠成果。

（二）多源数据相融合，动态更新保常新

传统的调查依靠人工现场测量，周期长、更新慢，不能满足县域迅速发展的经营需求。实践证明，用高分辨率遥感影像、样地实测、无人机航拍相结合的方法可以大大减少外业工作时间，提高边界勾绘的准确性。分辨率小于10米的卫片可以做小班室内预勾绘，然后配合现场核对，可以减少无目的的踏查，又保证了界线的真实性。更重要的是要建立“一次调查、动态更新”的工作机制，依靠森林督查、年度变更调查以及林长巡林反馈，把采伐迹地、造林成活、灾害损毁等信息及时录入更新，保证调查成果与资源实际情况保持一致。只有打破“十年一查、查完即旧”的旧习，才能使县域规划有规划可依、有执行之力。

三、县域林业调查规划的实践路径与生态保护协同

（一）调查成果落地为规，经营施策分类而治

调查的数据如果没有转化为经营决策，就只能停留在图纸上。县域完成资源清查之后要采取分类经营的基本思路，按照林分起源、龄组、立地质量来划分经营类型，对于生态公益林采取封育、改造为主的方式，主要提升生态功能以及生物多样性，对于商品林以提高林分质量、提高林分产量为目的，合理确定抚育间伐和主伐强度，实现经济和生态的协调发展。以河北等地造林作业设计的实际做法为例，县域根据小班立地条件选择适宜的树种、确定初植密度、整地措施，使规划设计指标同现地条件严格对应，杜绝出现“千篇一律，照搬模板”的粗放作业，保证生态目的和经营效益的统筹兼顾。具体实施阶段要依靠小班调查台账编制分年度的经营方案，明确抚育、补植、退化林修复的时间进度，提前预判病虫害、干旱等灾害，做好相应的管护预案，避免因为缺少时间管理导致规划方案流于表面，保证分类经营措施有条理地落实到现场。

（二）红线约束划界守底，生态协同护绿增效

县域规划的实施要以生态保护红线为最终的约束条件。规划编制要主动对接生态保护红线、自然保护地体系和林地保护利用规划，对红线内区域实行最严格的控制，禁止经营性采伐、建设用地挤占红线内区域，对一般商品林区依法依规放活经营，建立“严管与活用相结合”的弹性结构。实践中的常见失误就是由于调查与规划相脱离而造成的地类冲突，同一块地在不同的台账上性质不同，造成监管的漏洞。破解之道在于以调查数据为唯一权威底图，推动林业、自然资源、生态环境等相关部门的信息共享，统一地类概念，使调查、规划、保护三者环环相扣、闭环运转，达到县域森林资源可持续利用和生态屏障稳固筑牢的目的。依靠遥感常态化监测对边界进行核验，定期比较调查小班界线和红线矢量数据，发现有边界交叉、地类错判问题的及时予以处理，从空间上守住生态底线，保证各类管控要求能够准确传达到最基层的管护单元。

（三）完善配套保障机制，构建长效优化路径

立足县域林业调查规划的不足，从多方面出发提出相应的改进措施。加强调查基础质量建设，严格执行二类调查技术规程，规范小班区划、样地设置和因子测定工作，组建相对稳定的基层调查队伍，定期开展遥感解译、无人机检查、现场调查的培训工作，建立调查成果交叉核验、质量抽查制度，从源头上防止出现数据误差或者图地不一致的情况。加快建立县域林业资源一体化信息平台，把遥感影像、林地变更、林长制巡护、灾害监测等多方面的数据整合起来，打破林草、自然资源、生态环境部门之间的数据壁垒，实行年度动态更新制度，终结了长久以来的静态调查模式。完善规划编制的方向，以生态优先、分类管控为导向，把生态保护红线、自然保护地管控要求提前嵌入规划编制全过程，以立地条件、林分结构为依据，科学划分经营类型并制定差异化的管护和经营计划。建立规划实施监管及绩效评价体系，把规划落实情况纳入林长制考核，利用森林督查跟踪作业来及时纠正规划中的偏差，使调查成果真正转化为县域林业保护和森林经营的可操作措施，提高县域林业治理的精细化程度。

结论：在生态保护的大背景下，县域林业调查规划不是对森林资源进行简单的统计，而是一个把国家生态战略和基层治理实践连接起来的枢纽工程。调查给规划赋予精度支撑，规划给保护划定行动范围，三者必须贯通一体，才可发挥出森林资源整体价值。在覆盖率不断上升、质量与结构问题并存的阶段，县域必须把数据的真实性当作一条生命线，建设小班精细化管控及多源融合技术平台，完善动态更新制度，依靠分类经营和红线管控双翼，让调查规划和生态保护在闭环里共同前进。只有这样，才能使县域林业治理由粗放型走向精细化，为筑牢区域生态安全屏障、建设人与自然和谐共生的美好家园打下牢固的基础。